Утверждена

Постановлением Главы

администрации

СМО поселок Кумской

от                2014  г. №

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КУМСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

Директор 								Ноздрин М.В.

Инженер-энергоаудитор				                    Чепига С.В.

пос. Кумской

2014 год.

Содержание

Введение

Паспорт схемы

Глава 1. Схема водоснабжения

  - Раздел «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования»

    - Описание структуры водоснабжения муниципального образования

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

    - Описание технологических зон водоснабжения

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

    - Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

  - Раздел «Существующие балансы  водопотребления»

    - Общий водный баланс подачи и реализации воды

    - Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений

    - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

    - Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом водопотреблении

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

  - Раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере  водоснабжения»

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

    - Описание территориальной структуры потребления воды

    - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

    - Перспективные водные балансы

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

  - Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и

модернизации объектов систем водоснабжения»

    - Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

    - Сведения о действующих объектах, предлагаемых к

реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

    - Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из  эксплуатации

  - Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и

модернизации линейных объектов централизованных систем

водоснабжения»

    - Сведения о реконструкции и  предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей  обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

1.5.2	Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей  для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

1.5.3  Сведения о реконструкции и  предлагаемых к новому

строительству магистральных водопроводных сетей  для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений

1.5.4 Сведения о реконструкции и, предлагаемых к новому  строительству    магистральных водопроводных сетей   для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды

1.5.5 Сведения о реконструкции участка водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием  эксплуатационного ресурса

1.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных 	станций

1.5.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции 	резервуаров водонапорных башен

1.5.8 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами  водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

1.5.9 Сведения о развитии системы коммерческого учета	водопотребления организациями, осуществляющими 	водоснабжение

  - Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия

на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывочных вод

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия

на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов,  используемых в водоподготовке

  - Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

    - Оценка капитальных вложений в новое строительство,

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами

    - Оценка капитальных вложений, выполненную в ценах,  установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам

Глава 2  «Схема водоотведения»

2.1.  Раздел:  существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

2.1.2 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям, нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.

2.1.3   Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

2.1.4  Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

2.1.5  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

2.1.6  Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

2.1.7 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

2.1.8 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

2.1.9  Описание существующих технических и технологических 	проблем в водоотведении муниципального образования

2.2 Раздел « Существующие балансы производительности   сооружений системы водоотведения»

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в центральную систему водоотведения

2.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод , поступающих по поверхности рельефа местности

2.2.3 Описание системы коммерческого учета принимаемых  сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

2.2.4 Результаты анализа ретроспективных балансов поступления

сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений

2.2.5 Результаты анализа гидравлических режимов и работы элементов централизованной системы водоотведения для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод

2.2.6 Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений

2.3 Раздел «Перспективные расчетные расходы сточных вод»

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в	централизованную систему водоотведения сточных вод

2.3.2 Структура водоотведения, которая определяется по отчетам 	организаций, осуществляющих водоотведение

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя  из данных о перспективном расходе сточных вод.

2.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов     централизованных систем водоотведения»

2.4.1 Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объемов сточных вод.

2.4.2  Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объемов сточных вод.

2.4.3 Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

2.5 Раздел «предложения по строительству и реконструкции  линейных объектов централизованных систем водоотведения»

2.5.1 Сведения о реконструкции и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объемов сточных вод в существующих районах муниципального образования

2.5.2 Сведения о  реконструкции и планируемых к новому

строительству канализационных сетях,  канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объемов сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную застройку

2.5.3  Сведения о  реконструкции и планируемых к новому строительству канализационных сетях,  канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения	прямых выпусков на очистные сооружения

2.5.4 Сведения о  реконструкции и планируемых к новому 	строительству канализационных сетях,  тоннельных	коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения

2.5.5 Сведения о реконструируемых участках канализационной 	сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием	эксплуатационного ресурса

2.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных	станций

2.5.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции	регулирующих резервуаров

2.5.8 Сведения о развитии диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

2.5.9 Сведения о развитии системы коммерческого учета 	водоотведения, организациями осуществляющих водоотведение

2.6.  Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству  и реконструкции объектов централизованной системы  водоотведения»

2.6.1  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

2.6.2  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей

2.6.3 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду  при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

2.7 Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство,   реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения»

2.7.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство,	  реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти

2.7.2 Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками.

- Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Кумского сельского муниципального образования  Республики Калмыкия на период до 2032 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Кумского сельского муниципального образования   Республики Калмыкия.

- Генерального плана Кумского сельского муниципального образования   Республики Калмыкия.

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кумского  сельского муниципального образования  Республики Калмыкия на 2014 – 2035 годы.

- Договора № 586  от 17.03.2014 года  с  ООО «Восток – М» на изготовление схемы водоснабжения и водоотведения  Кумского сельского муниципального образования   Республики Калмыкия.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых  зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- водоснабжение;

- магистральные сети водоснабжения;

- Паспорт схемы

- Наименование

- Схема водоснабжения и водоотведения Кумского сельского муниципального образования   Республики Калмыкия.

- Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

- Администрация Кумского  сельского муниципального образования  Республики Калмыкия.

- Местонахождение объекта

- Россия, Республика Калмыкия,  Черноземельский район,  поселок Кумской.

- Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- - Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012  г. № 154;

- - 	Федеральный  закон  от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы.

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для

существующего и нового строительства жилищного фонда  Кумского  сельского

муниципального образования Республики Калмыкия в период до 2032  г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности,

оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества

оказания  услуг, а также сохранение действующей ценовой политики Кумского

сельского муниципального образования Республики Калмыкия;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия;

- повышение качества питьевой воды Кумского  сельского муниципального

образования Республики Калмыкия;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного

воздействия на окружающую среду Кумского сельского муниципального

образования Республики Калмыкия.

Способ достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие  мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Кумского сельского муниципального образования в целом;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап  2013-2014 г.

Строительство и реконструкция  водовода участков разводящих сетей.

Второй этап 2015-2032 г.

Поддержание водопроводной сети поселка в надлежащем техническом

состоянии.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Кумского  сельско   го муниципального образования.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1Раздел «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования»

1.1.1Описание структуры водоснабжения муниципального образования.

В  состав Кумского  сельского  муниципального образования входят пять населенных пунктов: пос. Кумской, пос. Рыбачий, пос. Кек-Усн, пос. Яковлево и пос. Чанта. Три последних поселка могут выбыть из состава СМО в связи с тем, что численность населения не превышает  50 человек. Из вышеперечисленных поселков, водоснабжение имеет только пос. Кумской. В поселке Кумском  существуют две  водозаборные скважины. Источником водоснабжения поселения являются разводящий водопровод  от  двух артезианских скважин находящихся в поселке Кумской, скважины расположены  в 1,5 км на В-СВ  от пос. Кумской,  дата ввода в эксплуатацию скважин  2008-2009  годы.    Протяженность водопроводных сетей  Кумского сельского муниципального образования  составляет – 4,971 км. На артезианских скважинах установлены насосы марки : ЭЦВ 6-10-185- 2 шт., со станцией защиты СУЗ 40, водомерами, манометрами, сливными патрубками.

- Структура водопроводной сети  Кумского  сельского  муниципального  образования  состоит  из магистрального водовода Ду 110 мм, и распределительных сетей Ду 63-110 мм. Водопроводная сеть Кумского сельского муниципального образования  введена в эксплуатацию с 2010 года.

К центральному водоснабжению  Кумского сельского муниципального образования подключены административные, социально-культурные, образовательные учреждения, объекты сельхозпредприятий,  предприятия торговли, а также частный сектор.

Водопроводная сеть села  представляет собой  систему  водопроводных  труб диаметром  69-110 мм. Материал, из которого выполнен водопровод - полиэтилен.

Протяженность уличных водопроводных сетей: пос. Кумской составляет   – 4971 м;

Объем поставляемой воды в сеть за отчётный 2013 год: всего 13500м3.

Норма потребления воды 50 м3 на человека или 0,137 м3/чел. в сут.; фактическое удельное водопотребление 0,104 м3/чел. в сутки. Утечка и неучтенный расход воды  от общего объёма воды не утверждены. Учет расхода воды в бюджетных организациях  не ведется. В связи с тем, что все водопроводные сети и скважины находятся на балансе у Кумского сельского муниципального образования, вода подается и реализуется населению безвозмездно.

Характеристика водопроводной  сети пос. Кумской

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Диаметр трубы магистрального водопровода | Диаметр трубы водопровода, для ввода к потребителю | Количество водоразборных колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Кумской | 110 | 69-110 | 0 |

Износ водопроводной сети по  2 %.

1.1.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Магистральный водопровод от двух  водозаборных сооружений пос. Кумской, введен в эксплуатацию в 2009-2010 годах.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

1.1.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

Очистка и подготовка воды осуществляется на водозаборных очистных сооружениях, фильтром сетчатым на перфорированной основе, диаметром 146 мм, сетка

латунная галунного плетения №52, подмотка и обмотка проволокой из нержавеющей стали  диаметром 3 мм, Длина фильтра  общая 18 м, рабочая  15 м.

1.1.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Характеристика насосного оборудования приведена в таблице

Таблица 2

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | пос. Кумской | нет | ЭЦВ 6-10-85 | 12 | 10 | 30 |
|  |  |  | ЭЦВ 6-10-185 | 12 | 10 | 30 |

.

1.1.5 Описание состояния и функционирования водопроводных  сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети проложены по всей территории  поселка Кумской сельского муниципального образования.  К центральной водопроводной сети  Кумского сельского муниципального образования  подключены следующие потребители:

- Общественные здания и учреждения социально-культурного назначения,

в. т. ч.  –  Школа,  ФАП,  Администрация пос. Кумской,  почта, РЭС, магазины, МУП им. Будённого.

в т. ч.,  - здания частного сектора.

Водопроводные сети пос. Кумской представляет собой  систему  водопроводных  труб диаметром 69-110 мм. Материал, из которого выполнен водопровод - полиэтилен.

Диаметр трубопровода обеспечивает необходимую потребность, функционирование водопроводной сети достаточно. Состояние водопровода удовлетворительное.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

1.1.7 Описание территорий  Кумского сельского муниципального образования,  не охваченных централизованной системой водоснабжения.

В поселке Кумской имеются  улицы  не  оборудованные центральной системой  водоснабжения. Под новую и перспективную застройку в перспективе  предполагается провести центральный водопровод с подключением к нему каждого частного домовладения.

1.1.8 	Описание существующих технических и технологических  проблем в водоснабжении Кумского  сельского муниципального образования.

Часть водопроводной сети на территории муниципального образования пос. Кумской находятся в удовлетворительном состоянии и требует поэтапной  перепрокладки.

1.2 Раздел «Существующие балансы  водопотребления».

1.2.1 	Общий водный баланс подачи и реализации воды

Потребление воды в муниципальном образовании считается  на каждого жителя с учетом животных и птицы, находящихся в домашнем хозяйстве.

В связи с тем, что по базовому прогнозу численности населения, в Кумском сельском муниципальном образовании  произойдут демографические потери, и численность населения снизится на 75 %.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013 г. | Расчетный срок 2017 г. |  | Расчетный срок 2032 г. |  |
|  |  |  | Убыль | Итого | Убыль | Итого |
| 1 | пос. Кумской | 592 | 72 | 520 | 359 | 161 |
| Итого |  | 592 | 72 | 520 | 359 | 161 |

Численность населения с учетом убывания  на срок до 2035 года

Таблица 3

В таблице 3  даны все потребители воды муниципального образования на период до 2032 года

В таблице 4 приведены существующие балансы водопотребления сельского муниципального образования.

Водопотребители пос. Кумской.

Таблица  4

| № п/п | Категории потребления воды и водопотребители | Единица измерения |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пос. Кумской |  |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2017 г. | 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население | 1 человек |  | 401 | 341 | 123 |
|  | Хозяйственно-бытовые нужды населения |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1 человек |  | 401 | 341 | 123 |
| 3 | Мытье легковых автомобилей, принадлежащих населению | 1 мойка |  | 31 | 26 | 15 |
| 4 | Мытье грузовых автомобилей и тракторов, принадлежащих населению | 1 мойка |  | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Мытье легковых автомобилей, принадлежащих организациям | 1 мойка |  | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Мытье грузовых автомобилей и тракторов, принадлежащих организациям | 1 мойка |  | 16 | 16 | 16 |
| 7 | Школа | 1 учащийся и 1 преподаватель |  | 66 | 56 | 40 |
| 8 | РЭС | 1 человек |  | 5 | 5 | 5 |
| 9 | ФАП | 1 человек |  | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Администрация пос. Кумской | 1 человек |  | 9 | 9 | 9 |
| 11 | Почта | 1 человек |  | 2 | 2 | 2 |
| 12 | ГТС | 1 человек |  | 2 | 2 | 2 |
| 13 | МУП им. Будённого | 1 человек |  | 29 | 29 | 29 |
| 14 | Магазин | 1 человек |  | 2 | 2 | 2 |
|  | Сельскохозяйственные животные, принадлежащие населению |  |  |  |  |  |
| 1 | Коровы |  | 1 голова | 134 | 134 | 134 |
| 2 | Овцы и козы |  | 1 голова | 2370 | 2370 | 2370 |
| 3 | Свиньи |  | 1 голова | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Куры |  | 1 голова | 256 | 256 | 256 |
| 5 | Индюки |  | 1 голова | 31 | 31 | 31 |
| 6 | Кролики |  | 1 голова | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Утки, гуси |  | 1 голова | 37 | 37 | 37 |

1.2.2 Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений

В  Кумское сельское муниципальное образование входят пять населенных пунктов.

Таблица  5

| № п/п | Населенный пункт | Производительность водозабора, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пос. Кумской | 576 |
| 2 | Пос. Рыбачий | 0 |
| 3 | Пос. Яковлево | 0 |
| 4 | Пос. Кек-Усн | 0 |
| 5 | Пос. Чанта | 0 |

1.2.3 	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

В таблице  6 представлен структурный водный баланс  реализации воды по группам  потребителей

Таблица 6

| № п/п | Наименование расхода | Единица измерения | Коли -чество | Средне -суточная норма на ед. измере-ния м3 | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средне-сут. м3/сут | Годо-вое тыс.м3/сут | Макс. сут. м3/сут | Макс. час. м3/час |
| 1 | Хозяйственно-бытовые нужды населения | 1 человек | 401 | 0,137 | 54,937 | 20,052 | 65,924 | 2,747 |
| 2 | Мытье легковых автомобилей, принадлежащих населению | 1 мойка | 31 | 0,1 | 3,1 | 1,131 | 3,72 | 0,155 |
| 3 | Мытье грузовых автомобилей и тракторов, принадлежащих населению | 1 мойка | 5 | 0,1 | 0,5 | 0,182 | 0,6 | 0,0016 |
| 4 | Мытье легковых автомобилей, принадлежащих организациям | 1 мойка | 2 | 0,1 | 0,2 | 0,073 | 0,24 | 0,01 |
| 5 | Мытье грузовых автомобилей и тракторов, принадлежащих организациям | 1 мойка | 16 | 0,1 | 1,6 | 0,584 | 1,92 | 0,08 |
| 6 | Школа | 1 учащийся и 1 преподаватель | 66 | 0,012 | 0,792 | 0,238 | 0,950 | 0,04 |
| 7 | РЭС | 1 человек | 5 | 0,012 | 0,06 | 0,022 | 0,072 | 0,003 |
| 8 | ФАП | 1 человек | 2 | 0,013 | 0,026 | 0,009 | 0,031 | 0,0013 |
| 9 | Администрация пос. Кумской | 1 человек | 9 | 0,012 | 0,108 | 0,029 | 0,13 | 0,005 |
| 10 | Почта | 1 человек | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,006 | 0,029 | 0,0012 |
| 11 | ГТС | 1 человек | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,006 | 0,029 | 0,0012 |
| 12 | МУП им. Будённого | 1 человек | 29 | 0,012 | 0,348 | 0,127 | 0,418 | 0,017 |
| 13 | Магазин | 1 человек | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,006 | 0,029 | 0,0012 |
|  | Сельскохозяйственные животные, принадлежащие населению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коровы | 1 голова | 134 | 0,115 | 15,41 | 5,624 | 30,05 | 1,252 |
| 2 | Овцы и козы | 1 голова | 2370 | 0,008 | 18,96 | 6,920 | 36,972 | 1,540 |
| 3 | Свиньи | 1 голова | 8 | 0,028 | 0,224 | 0,082 | 0,437 | 0,018 |
| 4 | Куры | 1 голова | 256 | 0,001 | 0,256 | 0,093 | 0,5 | 0,021 |
| 5 | Индюки | 1 голова | 31 | 0,001 | 0,031 | 0,011 | 0,06 | 0,0025 |
| 6 | Кролики | 1 голова | 20 | 0,003 | 0,06 | 0,022 | 0,117 | 0,005 |
| 7 | Утки, гуси | 1 голова | 37 | 0,002 | 0,074 | 0,027 | 0,144 | 0,006 |
|  | Итого: |  |  |  | 96,758 | 35,244 | 142,372 | 5,908 |

1.2.4 	Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом водопотреблении воды.

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом водопотреблении  приведены в таблице 7.

Таблица 8

| № п/п | Категории потребителей воды | Единица измерения | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма удельного потребления воды, м3/сут | Фактическое потребление воды, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Абоненты СМО пос. Кумской | 1 чел | 0,137 | 0,104 |

1.2.5 	Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

Приборы коммерческого учета воды не установлены ни в одном здании,   а также в частном секторе. Вода в пос. Кумской отпускается безвозмездно, поэтому приборы коммерческого учета не  установлены на 100 % , на всех объектах,  всего муниципального образования.  К 2017 году планируется установить 100 % контроль за пользованием  водой.

1.2.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей  системы водоснабжения поселения.

Анализ резервов и дефицитов производственных  мощностей  системы водоснабжения  поселения  приведен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Населенный пункт муниципального образования | Производственная мощность подачи воды, м3/сут. | Нормативное потребление воды, м3/сут | Резерв производст-венных мощностей, м3/сут. | Дефицит производст-венных мощностей, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пос. Кумской | 576 | 96,758 | 1479,242 | 0 |

1.3 	Раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»

1.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды приведены в таблице 13. Сведения показывают динамику потребления воды, начиная с 2014 года по 2017 год и до 2035 года.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Таблица10

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Единица измерения | Кол-во | Среднесуточн. норма на ед.изм.м3/чел | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3/сут | Годовое тыс. м3/год | Макс. сут. м3/сут | Макс. час. м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существующее положение 2014 г. | Хозяйственно-бытовые нужды населения | 1 человек | 401 | 0,137 | 54,937 | 20,052 | 65,924 | 2,747 |
|  | Мытье легковых автомобилей, принадлежащих населению | 1 мойка | 31 | 0,1 | 3,1 | 1,131 | 3,72 | 0,155 |
|  | Мытье грузовых автомобилей и тракторов, принадлежащих населению | 1 мойка | 5 | 0,1 | 0,5 | 0,182 | 0,6 | 0,0016 |
|  | Мытье легковых автомобилей, принадлежащих организациям | 1 мойка | 2 | 0,1 | 0,2 | 0,073 | 0,24 | 0,01 |
|  | Мытье грузовых автомобилей и тракторов, принадлежащих организациям | 1 мойка | 16 | 0,1 | 1,6 | 0,584 | 1,92 | 0,08 |
|  | Школа | 1 учащийся и 1 преподаватель | 66 | 0,012 | 0,792 | 0,238 | 0,950 | 0,04 |
|  | РЭС | 1 человек | 5 | 0,012 | 0,06 | 0,022 | 0,072 | 0,003 |
|  | ФАП | 1 человек | 2 | 0,013 | 0,026 | 0,009 | 0,031 | 0,0013 |
|  | Администрация пос. Кумской | 1 человек | 9 | 0,012 | 0,108 | 0,029 | 0,13 | 0,005 |
|  | Почта | 1 человек | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,006 | 0,029 | 0,0012 |
|  | ГТС | 1 человек | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,006 | 0,029 | 0,0012 |
|  | МУП им. Будённого | 1 человек | 29 | 0,012 | 0,348 | 0,127 | 0,418 | 0,017 |
|  | Магазин | 1 человек | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,006 | 0,029 | 0,0012 |
|  | Коровы | 1 голова | 134 | 0,115 | 15,41 | 5,624 | 30,05 | 1,252 |
|  | Овцы и козы | 1 голова | 2370 | 0,008 | 18,96 | 6,920 | 36,972 | 1,540 |
|  | Свиньи | 1 голова | 8 | 0,028 | 0,224 | 0,082 | 0,437 | 0,018 |
|  | Куры | 1 голова | 256 | 0,001 | 0,256 | 0,093 | 0,5 | 0,021 |
|  | Индюки | 1 голова | 31 | 0,001 | 0,031 | 0,011 | 0,06 | 0,0025 |
|  | Кролики | 1 голова | 20 | 0,003 | 0,06 | 0,022 | 0,117 | 0,005 |
|  | Утки, гуси | 1 голова | 37 | 0,002 | 0,074 | 0,027 | 0,144 | 0,006 |
|  | Итого: |  |  |  | 96,758 | 35,244 | 142,372 | 5,908 |
| Первый этап до 2017 года | Хозяйственно-бытовые нужды населения | 1 человек | 341 | 0,137 | 46,717 | 17,052 | 56,06 | 2,336 |
|  | Мытье легковых автомобилей, принадлежащих населению | 1 мойка | 26 | 0,1 | 2,6 | 0,949 | 3,12 | 0,13 |
|  | Мытье грузовых автомобилей и тракторов, принадлежащих населению | 1 мойка | 5 | 0,1 | 0,5 | 0,182 | 0,6 | 0,0016 |
|  | Мытье легковых автомобилей, принадлежащих организациям | 1 мойка | 2 | 0,1 | 0,2 | 0,073 | 0,24 | 0,01 |
|  | Мытье грузовых автомобилей и тракторов, принадлежащих организациям | 1 мойка | 16 | 0,1 | 1,6 | 0,584 | 1,92 | 0,08 |
|  | Школа | 1 учащийся и 1 преподаватель | 56 | 0,012 | 0,672 | 0,202 | 0,806 | 0,034 |
|  | РЭС | 1 человек | 5 | 0,012 | 0,06 | 0,022 | 0,072 | 0,003 |
|  | ФАП | 1 человек | 2 | 0,013 | 0,026 | 0,009 | 0,031 | 0,0013 |
|  | Администрация пос. Кумской | 1 человек | 9 | 0,012 | 0,108 | 0,029 | 0,13 | 0,005 |
|  | Почта | 1 человек | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,006 | 0,029 | 0,0012 |
|  | ГТС | 1 человек | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,006 | 0,029 | 0,0012 |
|  | МУП им. Будённого | 1 человек | 29 | 0,012 | 0,348 | 0,127 | 0,418 | 0,017 |
|  | Магазин | 1 человек | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,006 | 0,029 | 0,0012 |
|  | Коровы | 1 голова | 134 | 0,115 | 15,41 | 5,624 | 30,05 | 1,252 |
|  | Овцы и козы | 1 голова | 2370 | 0,008 | 18,96 | 6,920 | 36,972 | 1,540 |
|  | Свиньи | 1 голова | 8 | 0,028 | 0,224 | 0,082 | 0,437 | 0,018 |
|  | Куры | 1 голова | 256 | 0,001 | 0,256 | 0,093 | 0,5 | 0,021 |
|  | Индюки | 1 голова | 31 | 0,001 | 0,031 | 0,011 | 0,06 | 0,0025 |
|  | Кролики | 1 голова | 20 | 0,003 | 0,06 | 0,022 | 0,117 | 0,005 |
|  | Утки, гуси | 1 голова | 37 | 0,002 | 0,074 | 0,027 | 0,144 | 0,006 |
|  | Итого: |  |  |  | 87,918 | 119,944 | 131,764 | 5,466 |
| Второй этап до 2032 года | Хозяйственно-бытовые нужды населения | 1 человек | 123 | 0,137 | 16,851 | 6,151 | 20,221 | 0,843 |
|  | Мытье легковых автомобилей, принадлежащих населению | 1 мойка | 15 | 0,1 | 1,5 | 0,548 | 1,8 | 0,075 |
|  | Мытье грузовых автомобилей и тракторов, принадлежащих населению | 1 мойка | 5 | 0,1 | 0,5 | 0,182 | 0,6 | 0,0016 |
|  | Мытье легковых автомобилей, принадлежащих организациям | 1 мойка | 2 | 0,1 | 0,2 | 0,073 | 0,24 | 0,01 |
|  | Мытье грузовых автомобилей и тракторов, принадлежащих организациям | 1 мойка | 16 | 0,1 | 1,6 | 0,584 | 1,92 | 0,08 |
|  | Школа | 1 учащийся и 1 преподаватель | 40 | 0,012 | 0,48 | 0,144 | 0,576 | 0,024 |
|  | РЭС | 1 человек | 5 | 0,012 | 0,06 | 0,022 | 0,072 | 0,003 |
|  | ФАП | 1 человек | 2 | 0,013 | 0,026 | 0,009 | 0,031 | 0,0013 |
|  | Администрация пос. Кумской | 1 человек | 9 | 0,012 | 0,108 | 0,029 | 0,13 | 0,005 |
|  | Почта | 1 человек | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,006 | 0,029 | 0,0012 |
|  | ГТС | 1 человек | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,006 | 0,029 | 0,0012 |
|  | МУП им. Будённого | 1 человек | 29 | 0,012 | 0,348 | 0,127 | 0,418 | 0,017 |
|  | Магазин | 1 человек | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,006 | 0,029 | 0,0012 |
|  | Коровы | 1 голова | 134 | 0,115 | 15,41 | 5,624 | 30,05 | 1,252 |
|  | Овцы и козы | 1 голова | 2370 | 0,008 | 18,96 | 6,920 | 36,972 | 1,540 |
|  | Свиньи | 1 голова | 8 | 0,028 | 0,224 | 0,082 | 0,437 | 0,018 |
|  | Куры | 1 голова | 256 | 0,001 | 0,256 | 0,093 | 0,5 | 0,021 |
|  | Индюки | 1 голова | 31 | 0,001 | 0,031 | 0,011 | 0,06 | 0,0025 |
|  | Кролики | 1 голова | 20 | 0,003 | 0,06 | 0,022 | 0,117 | 0,005 |
|  | Утки, гуси | 1 голова | 37 | 0,002 | 0,074 | 0,027 | 0,144 | 0,006 |
|  | Итого: |  |  |  | 56,76 | 20,666 | 94,375 | 3,908 |

1.3.2 Описание территориальной структуры потребления воды

В состав Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия входят пять населенных пунктов: поселок Кумской, поселок Рыбачий, поселок Чанта, поселок Кек-Усн, поселок Яковлево.

Поселок Кумской имеет централизованную  систему водоснабжения. В остальных поселках централизованное водоснабжение отсутствует. Водозаборные скважины, станция защиты СУЗ- 40, расположены в пос. Кумской.

1.3.3        Расход воды по абонентам распределяется следующим образом:

- объекты общественного – делового значения – 39,5 %.

- жилые здания -60,5 %.

1.3.4 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.

Фактические потери и неучтенные расходы воды при транспортировке не утверждены. Планируемые потери воды при транспортировке должны составлять 2 % от потребленной воды

1.3.5 Перспективные водные балансы

Перспективные водные балансы приведены в таблице 10.

1.3.6 	Расчет требуемой мощности водоподающих сетей исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее 	транспортировке приведен в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Муниципальное образование | Производственная мощность добычи воды, м3/сут | Нормативное потребление воды, м3/сут | Резерв производст-венных мощностей, м3/сут | Дефицит производст-венных мощностей, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кумское сельское муниципальное образование | 576 | 96,758 | 1479,242 | нет |

1.4   Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и    модернизации объектов систем водоснабжения».

1.4.1 	 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Строительство новых объектов для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления  предусмотрено программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кумского сельского муниципального образования  Республики Калмыкия на 2014-2032 годы

1.4.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к  реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Реконструкция действующих объектов для обеспечения перспективной подачи воды в сутки максимального водопотребления предусмотрено программой комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры Кумского  сельского муниципального образования   Республики Калмыкия на 2014-2032 годы.

1.4.3 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из  эксплуатации.

Вывод из эксплуатации действующих объектов водоснабжения  программой комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры Кумского сельского муниципального образования  Республики Калмыкия на 2014-2032 годы  не предусмотрено.

1.5 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения»

1.5.1 Сведения о реконструкции и  предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

Перераспределение основных потоков воды из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений не предусмотрено программой комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры Кумского  сельского муниципального образования   Республики Калмыкия на 2014-2032 годы.

1.5.2	Сведения о реконструкции и  предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Во вновь осваиваемые районы поселка для обеспечения  перспективных изменений объема водоразбора поступление воды будет осуществляться от существующего магистрального водовода.

Производительность водовода пос.  Кумской  обеспечит вновь осваиваемые районы поселка  питьевой водой

1.5.3 Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений

Для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений строительство и реконструкция магистральных водопроводных сетей не предусмотрено программой комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры Кумского сельского муниципального образования  Республики Калмыкия на 2014-2032 годы.

1.5.4 Сведения о реконструкции и, предлагаемых к новому  строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды.

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды в соответствии с программой комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры Кумского сельского муниципального образования  Республики Калмыкия на 2014-2032 годы предполагается реконструкция аварийных участков разводящих сетей.

1.5.5 Сведения о реконструкции участка водопроводной сети подлежащей  замене в связи с исчерпанием  эксплуатационного ресурса

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды в соответствии с программой комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры Кумского сельского муниципального образования  Республики Калмыкия на 2014-2032 годы, предполагается реконструкция аварийных участков разводящих сетей.

1.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

Программой комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры Кумского сельского муниципального образования  Республики  Калмыкия на 2014-2032 годы, новое строительство и реконструкция насосной станции не планируются.

1.5.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен.

Программой комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры Кумского  сельского муниципального образования   Республики Калмыкия на 2014-2032 годы, новое строительство не планируются.

1.5.8 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами  водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Программой комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры Кумского  сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2014-2032 годы,  развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения не предусматривается.

1.5.9 Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

Программой комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры Кумского  сельского муниципального образования   Республика Калмыкия на 2014-2032 годы,  предусмотрен 100% контроль потребления воды.

1.6  Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»

1.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывочных вод.

Программой комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры Кумского  сельского муниципального образования   Республики  Калмыкия на 2014 -2022 годы,  меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывочных вод не предусматриваются.

1.6.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия

на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

При водоподготовке химические реагенты не используются

1.7  Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».

1.7.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена в соответствии с Программой комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры Кумского сельского муниципального образования  Республика Калмыкия на 2014-2032 годы.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения

Таблица 15

| № п/п | Наименование работ и затрат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2016г | 2 этап 2023г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пос. Кумской |  |  |  |
|  | Замена 6 км водопроводных сетей | 3000 | Не определено | Не определено |
|  | Итого: | 3000 | Не определено | Не определено |
|  | ВСЕГО: | 3000 | Не определено | Не определено |

Глава 2 «Схема водоотведения»

2.1  Раздел.  Существующее положение в сфере водоотведения    муниципального образования».

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

В настоящее время в Кумском СМО    сети канализации отсутствуют.

Сточные воды отводятся в накопительные канализационные ямы.

Выгребные ямы пос. Кумской

| Месторасположение канализационной ямы | Объем канализационной ямы, м3 |
| --- | --- |
| Школа | 3 |
| РЭС | 1 |
| ФАП | 1 |
| Администрация пос. Кумской | 2 |
| Почта | 1 |
| ГТС | 1 |
| МУП им. Будённого | 10 |
| Магазин | 1 |

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.2 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей Канализационные очистные сооружения в  пос. Кумской  отсутствуют.

2.1.3   Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения).

Централизованная система водоотведения в пос. Кумской  отсутствует.

2.1.4  Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод.

Утилизация осадка сточных вод производится путем вывоза ассенизаторскими машинами на очистные сооружения.

2.1.5  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.

Централизованная система водоотведения в пос. Кумской  отсутствует.

2.1.6  Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения в пос. Кумской  отсутствует.

2.1.7 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

Централизованная система водоотведения в пос. Кумской  отсутствует.

2.1.8 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Централизованная система водоотведения в пос. Кумской отсутствует.

2.1.9  Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования

Накопительные канализационные ямы требуют постоянного	надзора и текущего ремонта.

2.2 Раздел « Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения».

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в центральную систему водоотведения.

Централизованная система водоотведения в пос. Кумской отсутствует.

2.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).

Сточные воды с поверхности рельефа местности при малых и средних осадках впитываются в грунт, при больших осадках сточные воды стекают согласно рельефу  местности в  низины и растекаются по полям, впитываясь в грунт.

2.2.3 Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод ведется по фактическому объему вывозимых ассенизаторскими  машинами сточных вод. Коммерческие приборы учета объемов сточных отсутствуют.

2.2.4 Результаты анализа ретроспективных балансов поступления  сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам, канализования  очистных сооружений.

Централизованная система водоотведения  в пос. Кумской  отсутствует.

2.2.5 Результаты анализа гидравлических режимов и работы элементов централизованной системы водоотведения для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод

Централизованная система водоотведения в пос. Кумской отсутствует.

2.2.6 Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений

Централизованная система водоотведения в пос. Кумской  отсутствует.

2.3 Раздел «Перспективные расчетные расходы сточных вод».

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

Централизованная система водоотведения в  пос. Кумской  отсутствует.

2.3.2 Структура водоотведения, которая определяется по отчетам    организаций, осуществляющих водоотведение.

Централизованная система водоотведения в пос. Кумской  отсутствует.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод.

Централизованная система водоотведения  в  пос. Кумской  отсутствует.

2.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и  модернизации  (техническому  перевооружению) объектов    централизованных  систем  водоотведения».

2.4.1 Сведения об объектах, планируемых к новому 	строительству  для  обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объемов сточных вод.

Строительство очистных сооружений  в  пос. Кумской  не предусматривается.

2.4.2 Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объемов сточных вод.

Действующие  очистные  сооружения на территории  пос. Кумской отсутствуют.

2.4.3 Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Действующие  очистные сооружения  на  территории  пос. Кумской  отсутствуют.

2.5 Раздел «предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения».

2.5.1 Сведения о реконструкции и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объемов сточных вод в существующих районах муниципального образования.

Строительство канализационных сетей, канализационных коллекторов  в пос.

Кумской  не  планируется.

2.5.2 Сведения о  реконструкции и планируемых к новому строительству канализационных сетях,  канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объемов сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную застройку.

Реконструкция и строительство канализационных сетей, канализационных коллекторов во вновь осваиваемых районах  в пос. Кумской  не  планируется.

2.5.3  Сведения о  реконструкции и планируемых к новому строительству канализационных сетях,  канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения	прямых выпусков на очистные сооружения.

Реконструкция и строительство канализационных сетей, канализационных коллекторов во вновь осваиваемых районах  в  пос. Кумской не  планируется.

2.5.4 Сведения о  реконструкции и планируемых к новому 	строительству канализационных сетях,  тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

Реконструкция и строительство канализационных сетей, тоннельных коллекторов  в  пос. Кумской не  планируется.

2.5.5 Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса .

Централизованная система водоотведения в пос. Кумской отсутствует.

2.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

Централизованная система водоотведения  в  пос. Кумской отсутствует.

2.5.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.

Централизованная система водоотведения  в  пос.  Кумской отсутствует.

2.5.8 Сведения о развитии диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Централизованная система водоотведения  в  пос. Кумской    отсутствует.

2.5.9 Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение.

Централизованная система водоотведения  в  пос. Кумской отсутствует.

2.6 Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству   и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения».

2.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения.

Строительство объектов водоотведения  согласно  Программе  комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры  в  пос.  Кумской  Республики  Калмыкия на 2014-2032 годы   не предусматривается.

2.6.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей.

Строительство канализационных сетей  согласно Программе  комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры в пос. Кумской Республика Калмыкия на 2014-2032 годы   не предусматривается.

2.6.3 Сведения  о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду  при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за санитарно-экологическим состоянием  выгребных ям.

2.7 Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство,     реконструкцию и модернизацию объектов централизованных   систем водоотведения».

2.7.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти.

Строительство канализационных сетей,  согласно Программе  комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры в пос. Кумской  Республики Калмыкия на 2014-2022 годы   не предусматривается.

2.7.2 Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

Строительство канализационных сетей,  согласно Программе комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры в пос. Кумской  Республики Калмыкия на 2014-2032 годы   не предусматривается.